NE6160Z

| Dados | Performance | Dimensões | Acessórios | Ficha Técnica: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Refrigerante:; R-134a; Torque de Partida:; HST; Deslocamento (cm³):; 7,99. Aplicação:; HBP; Motor:; CSIR; Capacidade (W):; 821. Alimentação:; 200-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz 1 ~ (60Hz); Tipo de Óleo:; ISO22; Eficiência (W/W):; 2,312. Freqüência (Hz):; 60; Carga de Óleo (ml):; 350; Tipo de Teste:; ASHRAE46. HP:; 1/4. |  |
| --- | --- | --- |

| Tabelas | Capacidade de Refrigeração | Consumo de Potência | Consumo de Corrente | Fluxo de Massa | Calcular |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Check Point - Temperatura de Condensação 54,4 [ºC] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% |  |  | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Eficiência +/- 7% |  |  |  |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |  |
| 7,2 | 706 | 821 | 2.801 | 355 | 2,27 | 1,99 | 2,31 | 7,89 |  |

| Temperatura de Condensação 35 [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% |  |  | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |  |  |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 339 | 394 | 1.343 | 210 | 1,69 | 7,28 | 1,61 | 1,87 | 6,39 |
| -10 | 413 | 480 | 1.638 | 230 | 1,76 | 8,89 | 1,79 | 2,09 | 7,12 |
| -5 | 521 | 606 | 2.067 | 249 | 1,83 | 11,25 | 2,09 | 2,43 | 8,29 |
| 0 | 663 | 771 | 2.630 | 269 | 1,91 | 14,38 | 2,46 | 2,87 | 9,78 |
| 5 | 839 | 975 | 3.328 | 290 | 2,00 | 18,31 | 2,90 | 3,37 | 11,49 |
| 10 | 1.048 | 1.219 | 4.160 | 312 | 2,10 | 23,04 | 3,36 | 3,91 | 13,35 |

| Temperatura de Condensação 45 [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% |  |  | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |  |  |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 262 | 305 | 1.041 | 206 | 1,69 | 6,07 | 1,27 | 1,48 | 5,05 |
| -10 | 345 | 401 | 1.367 | 234 | 1,78 | 8,02 | 1,47 | 1,71 | 5,84 |
| -5 | 451 | 524 | 1.789 | 261 | 1,88 | 10,54 | 1,73 | 2,01 | 6,85 |
| 0 | 581 | 676 | 2.307 | 288 | 1,99 | 13,66 | 2,02 | 2,35 | 8,02 |
| 5 | 736 | 856 | 2.920 | 314 | 2,10 | 17,38 | 2,34 | 2,72 | 9,29 |
| 10 | 915 | 1.064 | 3.630 | 342 | 2,22 | 21,74 | 2,67 | 3,11 | 10,61 |

| Temperatura de Condensação 55 [°C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de Evaporação | Capacidade de Refrigeração +/- 5º% |  |  | Consumo de Potência +/- 5% | Consumo de Corrente +/- 5% | Fluxo de Massa +/- 5% | Eficiência +/- 7% |  |  |
| [ºC] | [kcal/h] | [W] | [Btu/h] | [W] | [A] | [kg/h] | [kcal/Wh] | [W/W] | [Btu/Wh] |
| -15 | 184 | 213 | 728 | 203 | 1,69 | 4,65 | 0,91 | 1,05 | 3,60 |
| -10 | 273 | 318 | 1.084 | 239 | 1,81 | 6,94 | 1,15 | 1,33 | 4,54 |
| -5 | 377 | 439 | 1.497 | 273 | 1,93 | 9,61 | 1,38 | 1,61 | 5,49 |
| 0 | 496 | 577 | 1.968 | 306 | 2,05 | 12,70 | 1,62 | 1,88 | 6,42 |
| 5 | 629 | 731 | 2.495 | 339 | 2,19 | 16,22 | 1,85 | 2,16 | 7,36 |
| 10 | 776 | 903 | 3.080 | 372 | 2,34 | 20,18 | 2,08 | 2,42 | 8,27 |