- SQS65

- Actuador electromotorizados, 400 N, 5,5 mm, AC 24 V DC 0 ... 10 V

- N º de ref. BPZ: SQS65

Con control manual e indicación de posición, y sin retorno por muelle.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Fuerza de posicionamiento | 400 N |
| Carrera | 5,5 mm |
| Tiempo de posicionamiento | 35 s |
| Grado de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente en servicio | -5 ... 50 ° C |
| Temperatura del medio | 1 ... 130 ° C |
| Posición de montaje | Vertical a horizontal |
| Tensión de servicio | AC 24 V |
| Consumo de energía | 4,5 VA |
| Señal de posicionamiento | DC 0 ... 10, 0 ... 1000 V |
| Posición de realimentación | DC 0 ... 10 V |
| Función muelle de retorno | No |