- SAL31.00T10

- Actuador electromotorizados 10 Nm, 90 °, 230 V CA, 3P

- N º de ref. S55162-A108

Control manual, la posición puede ser fijo. Enchufe en el espacio para el interruptor y / o potenciómetro auxiliar.

Otros detalles

SA .. 81 .., SA .. 61 .. están listados UL.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Esfuerzo de torsión | 10 Nm |
| La rotación angular | 90 ° |
| Tiempo de posicionamiento | 120 s |
| Grado de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente en servicio | -15 ... 55 ° C |
| Temperatura del medio | -10 ... 120 ° C |
| Posición de montaje | Vertical a horizontal |
| Tensión de servicio | AC 230 V |
| Consumo de energía | 3,5 VA |
| Señal de posicionamiento | 3 posiciones |
| Posición de realimentación | DC 0 ... 10 V (0,6 SA. ..) |